Tekla Structrues技巧之“自定义功能区”及向功能区添加“命令”

1.1 Tekla Structrues技巧之“自定义功能区”及“添加命令”	1

1.1.1	打开自定义项“功能区”	1

1.1.2	功能区各项操作	4

1.1.3	添加适用的“命令”到“功能区”界面	6

1.1.4	“保存”所做的自定义调整	8

1.1.5	“删除”不需要的功能区命令	10

新版软件界面较21.1及之前的版本，变化最大的就是“功能区”。 大家刚接触改变后新版软件操作界面时，使用起来都很不习惯。

打开自定义项“功能区”

1、单击软件界面左上角的“文件”扩展菜单。

2、依次点击“设置”、自定义项中的“功能区”。

3、 “自定义功能区”编辑界面如下。

功能区各项操作

1、 “添加新选项卡”

2、“重命名”原有或新“添加新选项卡”。

3、 “删除”原有或新“添加新选项卡”。

选中不需要或新建多余（测试用）的“选项卡”。

按下键盘上的“Delete”键，所选中“选项卡”将会被删除。

添加适用的“命令”到“功能区”界面

1、可将我们需要的命令，在下方选中后，直接拖动到指定的功能区。

通过搜索窗口筛选出我们想要的命令。

2、将命令拖放到功能区

3、个人自定义示例，供参考

“保存”所做的自定义调整

1、关闭“自定义功能区”窗口，选择“保存”所做的修改。

会弹出重新加载功能区的提醒，没有弹出提醒时，点下“功能区”或“文件”菜单项，选择“是”。

2、增加的命令“修改多边形形状”就出现在“编辑”项的功能中。

“删除”不需要的功能区命令

操作同1.1.2第3段内容。

1、打开“自定义功能区”窗口，选中所要删除的命令。

2、按下键盘上的“Delete”键，所选中命令将会被删除。

3、保存所做的修改。

会弹出重新加载功能区的提醒，没有弹出提醒时，点下“功能区”或“文件”菜单项，选择“是”。

功能区的更多使用方法就要靠大家自行探索组合了。

另：查看文档时，可打开“视图”-“导航窗格”，便于快速定位到想要查看的位置。